PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE REFORMA | OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE | MUNICÍPIO / UF ERVAL GRANDE | LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS |
| --- | --- | --- | --- |

| DATA BASE fev-22 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | BDI 1 28,35% | BDI 2 28,46% | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 530.058,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | REFORMA DA SALA DE FISIOTERAPIA |  |  |  |  | - | 11.766,44 |
| 1.1. |  |  | REMOÇÃO DE SOLO E IMPERMEABIIZAÇÃO DO ALICERCE DA PAREDE DOS FUNDOS |  |  |  |  | - | 2.145,88 |
| 1.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 6,40 | 66,93 | BDI 1 | 85,90 | 549,76 |
| 1.1.2. | SINAPI | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 3,20 | 94,57 | BDI 1 | 121,38 | 388,42 |
| 1.1.3. | SINAPI | 102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, | M | 10,00 | 36,11 | BDI 1 | 46,35 | 463,50 |
| 1.1.4. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE | M2 | 4,00 | 90,26 | BDI 1 | 115,85 | 463,40 |
| 1.1.5. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 4,00 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 39,28 |
| 1.1.6. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 4,00 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 241,52 |
| 1.2. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 859,55 |
| 1.2.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3,45 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 194,41 |
| 1.2.2. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0,40 | 27,32 | BDI 1 | 35,07 | 14,03 |
| 1.2.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 29,25 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 651,11 |
| 1.3. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 5.365,11 |
| 1.3.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 29,25 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 828,95 |
| 1.3.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 29,25 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 4.142,39 |
| 1.3.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 22,06 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 393,77 |
| 1.4. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.533,69 |
| 1.4.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1,44 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 14,14 |
| 1.4.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1,44 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 86,95 |
| 1.4.3. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1,44 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 28,77 |
| 1.4.4. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 68,58 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 152,93 |
| 1.4.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 68,58 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 1.250,90 |
| 1.5. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 657,25 |
| 1.5.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 29,25 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 65,23 |
| 1.5.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M | 29,25 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 592,02 |
| 1.6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 1.204,96 |
| 1.6.1. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, | M2 | 1,80 | 485,69 | BDI 1 | 623,38 | 1.122,08 |
| 1.6.2. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 2. |  |  | REFORMA DA COPA |  |  |  |  | - | 4.610,83 |
| 2.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 346,14 |
| 2.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 15,55 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 346,14 |
| 2.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.910,63 |
| 2.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 15,55 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 440,69 |
| 2.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 15,55 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.202,19 |
| 2.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 15,00 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 267,75 |
| 2.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 921,77 |
| 2.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 45,03 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 100,42 |
| 2.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 45,03 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 821,35 |
| 2.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 349,41 |
| 2.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 15,55 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 34,68 |
| 2.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 15,55 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 314,73 |
| 2.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 2.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 3. |  |  | REFORMA DA SALA DE ANÁLISE E PRÁTICAS INTEGRATIVAS |  |  |  |  | - | 3.882,83 |
| 3.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 282,03 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 12,67 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 282,03 |
| 3.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.394,38 |
| 3.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 12,67 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 359,07 |
| 3.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 12,67 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.794,33 |
| 3.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 13,50 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 240,98 |
| 3.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 834,35 |
| 3.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 40,76 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 90,89 |
| 3.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 40,76 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 743,46 |
| 3.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 289,19 |
| 3.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 12,87 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 28,70 |
| 3.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 12,87 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 260,49 |
| 3.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 3.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 4. |  |  | REFORMA DA DO CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1 |  |  |  |  | - | 4.886,02 |
| 4.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 413,64 |
| 4.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,65 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 92,98 |
| 4.1.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,00 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 9,02 |
| 4.1.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 14,00 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 311,64 |
| 4.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.633,62 |
| 4.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 14,00 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 396,76 |
| 4.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 14,00 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.982,68 |
| 4.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 14,24 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 254,18 |
| 4.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.441,30 |
| 4.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 1,68 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 154,53 |
| 4.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 4,54 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 44,58 |
| 4.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 4,54 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 274,13 |
| 4.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4,54 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 90,71 |
| 4.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 42,86 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 95,58 |
| 4.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 42,86 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 781,77 |
| 4.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 314,58 |
| 4.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 14,00 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 31,22 |
| 4.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 14,00 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 283,36 |
| 4.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 4.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 5. |  |  | REFORMA DA SALA DE RESÍDUOS/DML |  |  |  |  | - | 5.112,55 |
| 5.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 242,65 |
| 5.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 10,22 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 227,50 |
| 5.1.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 15,15 |
| 5.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.059,72 |
| 5.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 10,22 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 289,63 |
| 5.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 10,22 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.447,36 |
| 5.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 18,08 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 322,73 |
| 5.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.091,05 |
| 5.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 53,30 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 118,86 |
| 5.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 53,30 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 972,19 |
| 5.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 229,64 |
| 5.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 10,22 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 22,79 |
| 5.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 10,22 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 206,85 |
| 5.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 1.489,49 |
| 5.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 14,15 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 248,47 |
| 5.5.2. | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM | UN | 1,00 | 966,90 | BDI 1 | 1.241,02 | 1.241,02 |
| 6. |  |  | REFORMA DA SALA DE PSICOLOGIA 1 |  |  |  |  | - | 2.389,57 |
| 6.0.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 6,75 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 150,26 |
| 6.1. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 1.318,60 |
| 6.1.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 6,75 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 191,30 |
| 6.1.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 6,75 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 955,94 |
| 6.1.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 9,60 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 171,36 |
| 6.2. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 610,82 |
| 6.2.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 29,84 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 66,54 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 29,84 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 544,28 |
| 6.3. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 151,67 |
| 6.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 6,75 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 15,05 |
| 6.3.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 6,75 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 136,62 |
| 6.4. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 158,22 |
| 6.4.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,01 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 158,22 |
| 7. |  |  | REFORMA DO CONSULTÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRICIONISTA |  |  |  |  | - | 5.011,54 |
| 7.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 372,86 |
| 7.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 16,75 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 372,86 |
| 7.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 3.146,72 |
| 7.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 16,75 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 474,70 |
| 7.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 16,75 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.372,14 |
| 7.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 16,80 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 299,88 |
| 7.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.032,71 |
| 7.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 50,45 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 112,50 |
| 7.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 50,45 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 920,21 |
| 7.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 376,37 |
| 7.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 16,75 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 37,35 |
| 7.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 16,75 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 339,02 |
| 7.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 7.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 8. |  |  | REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 3 |  |  |  |  | - | 6.285,93 |
| 8.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 370,41 |
| 8.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 16,64 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 370,41 |
| 8.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 3.113,74 |
| 8.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 16,64 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 471,58 |
| 8.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 16,64 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.356,56 |
| 8.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 16,00 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 285,60 |
| 8.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 980,10 |
| 8.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 47,88 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 106,77 |
| 8.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 47,88 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 873,33 |
| 8.4. |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  |  | - | 1.364,90 |
| 8.4.1. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, | UN | 1,00 | 126,16 | BDI 1 | 161,93 | 161,93 |
| 8.4.2. | SINAPI | 93351 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA | UN | 1,00 | 937,26 | BDI 1 | 1.202,97 | 1.202,97 |
| 8.5. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 373,90 |
| 8.5.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 16,64 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 37,11 |
| 8.5.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 16,64 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 336,79 |
| 8.6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 8.6.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 9. |  |  | REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2 |  |  |  |  | - | 6.974,90 |
| 9.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 455,43 |
| 9.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0,94 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 52,97 |
| 9.1.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 18,08 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 402,46 |
| 9.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 3.408,46 |
| 9.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 18,08 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 512,39 |
| 9.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 18,08 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.560,49 |
| 9.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 18,80 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 335,58 |
| 9.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.256,71 |
| 9.3.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1,19 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 11,69 |
| 9.3.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1,19 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 71,85 |
| 9.3.3. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1,19 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 23,78 |
| 9.3.4. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 56,15 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 125,21 |
| 9.3.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 56,15 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 1.024,18 |
| 9.4. |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  |  | - | 1.365,16 |
| 9.4.1. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, | UN | 1,00 | 126,16 | BDI 1 | 161,93 | 161,93 |
| 9.4.2. | SINAPI | 93351 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA | UN | 1,00 | 937,46 | BDI 1 | 1.203,23 | 1.203,23 |
| 9.5. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 406,26 |
| 9.5.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 18,08 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 40,32 |
| 9.5.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 18,08 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 365,94 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 9.6.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 10. |  |  | REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1 |  |  |  |  | - | 6.188,75 |
| 10.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 422,68 |
| 10.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,37 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 77,20 |
| 10.1.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 15,52 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 345,48 |
| 10.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.909,10 |
| 10.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 15,52 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 439,84 |
| 10.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 15,52 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.197,94 |
| 10.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 15,20 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 271,32 |
| 10.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.060,20 |
| 10.3.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1,34 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 13,16 |
| 10.3.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1,34 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 80,91 |
| 10.3.3. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1,34 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 26,77 |
| 10.3.4. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 45,89 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 102,33 |
| 10.3.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 45,89 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 837,03 |
| 10.4. |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  |  | - | 1.365,16 |
| 10.4.1. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, | UN | 1,00 | 126,16 | BDI 1 | 161,93 | 161,93 |
| 10.4.2. | SINAPI | 93351 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA | UN | 1,00 | 937,46 | BDI 1 | 1.203,23 | 1.203,23 |
| 10.5. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 348,73 |
| 10.5.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 15,52 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 34,61 |
| 10.5.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 15,52 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 314,12 |
| 10.6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 10.6.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 11. |  |  | REFORMA DA SALA DE VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGIA |  |  |  |  | - | 8.632,66 |
| 11.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 475,96 |
| 11.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 19,84 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 441,64 |
| 11.1.2. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 19,84 | 1,35 | BDI 1 | 1,73 | 34,32 |
| 11.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 3.691,53 |
| 11.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 19,84 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 562,27 |
| 11.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 19,84 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.809,74 |
| 11.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 17,90 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 319,52 |
| 11.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.096,78 |
| 11.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 53,58 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 119,48 |
| 11.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 53,58 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 977,30 |
| 11.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 3.285,51 |
| 11.4.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE | M2 | 19,84 | 87,72 | BDI 1 | 112,59 | 2.233,79 |
| 11.4.2. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 19,84 | 25,53 | BDI 1 | 32,77 | 650,16 |
| 11.4.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 19,84 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 401,56 |
| 11.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 11.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 12. |  |  | REFORMA DO CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 2 |  |  |  |  | - | 4.254,91 |
| 12.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 334,79 |
| 12.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 15,04 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 334,79 |
| 12.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.752,54 |
| 12.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 15,04 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 426,23 |
| 12.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 15,04 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.129,96 |
| 12.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 11,00 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 196,35 |
| 12.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 746,75 |
| 12.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 36,48 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 81,35 |
| 12.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 36,48 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 665,40 |
| 12.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 337,95 |
| 12.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 15,04 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 33,54 |
| 12.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 15,04 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 304,41 |
| 12.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 12.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 13. |  |  | REFORMA DA SALA DE PSICOLOGIA 2 |  |  |  |  | - | 3.240,48 |
| 13.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 227,94 |
| 13.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 10,24 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 227,94 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 1.952,81 |
| 13.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 10,24 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 290,20 |
| 13.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 10,24 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.450,19 |
| 13.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 11,90 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 212,42 |
| 13.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 746,75 |
| 13.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 36,48 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 81,35 |
| 13.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 36,48 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 665,40 |
| 13.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 230,10 |
| 13.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 10,24 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 22,84 |
| 13.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 10,24 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 207,26 |
| 13.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 13.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 14. |  |  | REFORMA DE CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | - | 60.955,72 |
| 14.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 4.347,29 |
| 14.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3,85 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 216,95 |
| 14.1.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 185,55 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 4.130,34 |
| 14.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 34.150,21 |
| 14.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 185,55 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 5.258,49 |
| 14.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 185,55 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 26.277,59 |
| 14.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 146,45 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 2.614,13 |
| 14.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 11.419,69 |
| 14.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 9,18 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 844,38 |
| 14.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 18,36 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 180,30 |
| 14.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 18,36 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 1.108,58 |
| 14.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 18,36 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 366,83 |
| 14.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 435,74 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 971,70 |
| 14.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 435,74 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 7.947,90 |
| 14.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 4.169,31 |
| 14.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 185,55 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 413,78 |
| 14.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 185,55 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 3.755,53 |
| 14.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 6.869,22 |
| 14.5.1. | COMPOSIÇÃO | 1 | INSTALAÇAO DE PORTA VAI E VEM (2X80X210) EM MADEIRA ACABAMENTO MELAMINICO | unidade | 2,00 | 2.546,96 | BDI 1 | 3.269,02 | 6.538,04 |
| 14.5.2. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 18,86 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 331,18 |
| 15. |  |  | REFORMA DA DO CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4 |  |  |  |  | - | 6.838,22 |
| 15.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 329,57 |
| 15.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 15,15 |
| 15.1.2. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,92 | 27,32 | BDI 1 | 35,07 | 67,33 |
| 15.1.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 11,10 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 247,09 |
| 15.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.111,46 |
| 15.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 11,10 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 314,57 |
| 15.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 11,10 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.571,98 |
| 15.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 12,60 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 224,91 |
| 15.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 4.064,90 |
| 15.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 12,23 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 1.124,92 |
| 15.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 24,45 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 240,10 |
| 15.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 24,45 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 1.476,29 |
| 15.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 24,45 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 488,51 |
| 15.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 35,91 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 80,08 |
| 15.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 35,91 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 655,00 |
| 15.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 249,41 |
| 15.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 11,10 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 24,75 |
| 15.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 11,10 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 224,66 |
| 15.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 15.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 16. |  |  | REFORMA DA SALA DE TRIAGEM 3 |  |  |  |  | - | 5.176,41 |
| 16.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 522,11 |
| 16.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5,04 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 45,46 |
| 16.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3,90 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 219,77 |
| 16.1.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 11,54 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 256,88 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.190,52 |
| 16.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 11,54 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 327,04 |
| 16.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 11,54 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.634,29 |
| 16.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 12,84 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 229,19 |
| 16.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 2.121,60 |
| 16.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 5,04 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 463,58 |
| 16.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 10,08 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 98,99 |
| 16.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 10,08 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 608,63 |
| 16.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10,08 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 201,40 |
| 16.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 36,59 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 81,60 |
| 16.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 36,59 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 667,40 |
| 16.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 259,30 |
| 16.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 11,54 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 25,73 |
| 16.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 11,54 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 233,57 |
| 16.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 16.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 17. |  |  | REFORMA DA SALA DE TRIAGEM 2 |  |  |  |  | - | 4.750,67 |
| 17.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 422,80 |
| 17.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 15,15 |
| 17.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,68 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 94,67 |
| 17.1.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 14,06 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 312,98 |
| 17.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.643,11 |
| 17.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 14,06 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 398,46 |
| 17.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 14,06 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.991,18 |
| 17.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 14,20 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 253,47 |
| 17.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.285,96 |
| 17.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 1,68 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 154,53 |
| 17.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3,36 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 33,00 |
| 17.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3,36 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 202,88 |
| 17.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,36 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 67,13 |
| 17.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 40,47 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 90,25 |
| 17.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 40,47 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 738,17 |
| 17.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 315,92 |
| 17.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 14,06 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 31,35 |
| 17.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 14,06 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 284,57 |
| 17.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 17.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 18. |  |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS PNE MASCULINOS E FEMININOS |  |  |  |  | - | 2.548,64 |
| 18.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 247,09 |
| 18.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 11,10 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 247,09 |
| 18.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 1.886,55 |
| 18.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 11,10 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 314,57 |
| 18.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 11,10 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.571,98 |
| 18.3. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 249,41 |
| 18.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 11,10 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 24,75 |
| 18.3.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 11,10 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 224,66 |
| 18.4. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 165,59 |
| 18.4.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,43 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 165,59 |
| 19. |  |  | REFORMA DA SALA DE ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS E AMBULATÓRIO |  |  |  |  | - | 5.516,09 |
| 19.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 377,97 |
| 19.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 16,98 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 377,97 |
| 19.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 3.285,40 |
| 19.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 16,98 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 481,21 |
| 19.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 16,98 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.404,71 |
| 19.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 22,38 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 399,48 |
| 19.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.305,58 |
| 19.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 63,78 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 142,23 |
| 19.3.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 63,78 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 1.163,35 |
| 19.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 381,55 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 16,98 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 37,87 |
| 19.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 16,98 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 343,68 |
| 19.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 165,59 |
| 19.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,43 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 165,59 |
| 20. |  |  | REFORMA DO CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2 E 3 |  |  |  |  | - | 7.397,05 |
| 20.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 721,17 |
| 20.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,36 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 30,31 |
| 20.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3,36 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 189,34 |
| 20.1.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 22,53 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 501,52 |
| 20.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 4.156,57 |
| 20.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 22,53 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 638,50 |
| 20.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 22,53 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 3.190,70 |
| 20.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 18,34 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 327,37 |
| 20.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.847,47 |
| 20.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 3,36 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 309,05 |
| 20.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 6,72 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 65,99 |
| 20.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 6,72 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 405,75 |
| 20.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 6,72 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 134,27 |
| 20.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 45,55 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 101,58 |
| 20.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 45,55 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 830,83 |
| 20.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 506,25 |
| 20.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 22,53 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 50,24 |
| 20.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 22,53 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 456,01 |
| 20.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 165,59 |
| 20.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,43 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 165,59 |
| 21. |  |  | REFORMA DA SALA DE TRIAGEM 1 |  |  |  |  | - | 7.514,73 |
| 21.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 202,12 |
| 21.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 9,08 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 202,12 |
| 21.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 1.757,44 |
| 21.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 9,08 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 257,33 |
| 21.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 9,08 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.285,91 |
| 21.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 12,00 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 214,20 |
| 21.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 5.210,04 |
| 21.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 16,56 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 1.523,19 |
| 21.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 33,12 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 325,24 |
| 21.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 33,12 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 1.999,79 |
| 21.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 33,12 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 661,74 |
| 21.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 34,20 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 76,27 |
| 21.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 34,20 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 623,81 |
| 21.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 204,03 |
| 21.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 9,08 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 20,25 |
| 21.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 9,08 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 183,78 |
| 21.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 141,10 |
| 21.5.1. | SINAPI | 100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE | UN | 1,00 | 45,36 | BDI 1 | 58,22 | 58,22 |
| 21.5.2. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 22. |  |  | REFORMA DA SALA DE ESPERA |  |  |  |  | - | 5.375,79 |
| 22.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 461,00 |
| 22.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 20,71 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 461,00 |
| 22.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 3.779,05 |
| 22.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 20,71 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 586,92 |
| 22.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 20,71 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.932,95 |
| 22.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 14,52 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 259,18 |
| 22.3. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 465,35 |
| 22.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 20,71 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 46,18 |
| 22.3.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 20,71 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 419,17 |
| 22.4. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 670,39 |
| 22.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 32,75 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 73,03 |
| 22.4.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 32,75 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 597,36 |
| 23. |  |  | REFORMA DO CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 1 |  |  |  |  | - | 5.041,67 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 448,84 |
| 23.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 15,15 |
| 23.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,68 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 94,67 |
| 23.1.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 15,23 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 339,02 |
| 23.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 2.853,03 |
| 23.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 15,23 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 431,62 |
| 23.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 15,23 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.156,87 |
| 23.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 14,82 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 264,54 |
| 23.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.314,70 |
| 23.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 1,68 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 154,53 |
| 23.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3,36 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 33,00 |
| 23.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3,36 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 202,88 |
| 23.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,36 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 67,13 |
| 23.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 38,88 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 86,70 |
| 23.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 42,24 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 770,46 |
| 23.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 342,22 |
| 23.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 15,23 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 33,96 |
| 23.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 15,23 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 308,26 |
| 23.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 82,88 |
| 23.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 4,72 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 82,88 |
| 24. |  |  | REFORMA DA SALA DE VACINAS |  |  |  |  | - | 24.063,26 |
| 24.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 238,14 |
| 24.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4,83 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 43,57 |
| 24.1.2. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0,30 | 27,32 | BDI 1 | 35,07 | 10,52 |
| 24.1.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,37 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 77,20 |
| 24.1.4. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 4,80 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 106,85 |
| 24.2. |  |  | EXECUÇÃO DE VIGA DE BALDRAME |  |  |  |  | - | 816,27 |
| 24.2.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2,92 | 110,00 | BDI 1 | 141,19 | 412,27 |
| 24.2.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 12,83 | 10,01 | BDI 1 | 12,85 | 164,87 |
| 24.2.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 6,37 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 86,76 |
| 24.2.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,29 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 152,37 |
| 24.3. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 4.947,58 |
| 24.3.1. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 6,23 | 40,58 | BDI 1 | 52,08 | 324,46 |
| 24.3.2. | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 15,58 | 37,26 | BDI 1 | 47,82 | 745,04 |
| 24.3.3. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 20,86 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 591,17 |
| 24.3.4. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 20,86 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 2.954,19 |
| 24.3.5. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 18,64 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 332,72 |
| 24.4. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 3.782,71 |
| 24.4.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 14,98 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 1.377,86 |
| 24.4.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 14,98 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 147,10 |
| 24.4.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 14,98 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 904,49 |
| 24.4.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 14,98 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 299,30 |
| 24.4.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 38,14 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 85,05 |
| 24.4.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 53,12 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 968,91 |
| 24.5. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 2.730,87 |
| 24.5.1. | SINAPI | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA | M2 | 20,84 | 16,83 | BDI 1 | 21,60 | 450,14 |
| 24.5.2. | SINAPI | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | M2 | 20,84 | 41,42 | BDI 1 | 53,16 | 1.107,85 |
| 24.5.3. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 20,84 | 25,53 | BDI 1 | 32,77 | 682,93 |
| 24.5.4. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20,84 | 2,55 | BDI 1 | 3,27 | 68,15 |
| 24.5.5. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 20,84 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 421,80 |
| 24.6. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | - | 7.141,79 |
| 24.6.1. | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | M2 | 2,92 | 138,21 | BDI 1 | 177,39 | 517,98 |
| 24.6.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 12,83 | 10,01 | BDI 1 | 12,85 | 164,87 |
| 24.6.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 6,37 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 86,76 |
| 24.6.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,29 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 152,37 |
| 24.6.5. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM | M2 | 15,58 | 149,47 | BDI 1 | 191,84 | 2.988,87 |
| 24.6.6. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 4,87 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 447,94 |
| 24.6.7. | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO | M2 | 15,58 | 16,11 | BDI 1 | 20,68 | 322,19 |
| 24.6.8. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM | M2 | 15,58 | 46,85 | BDI 1 | 60,13 | 936,83 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.6.9. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, | M | 4,87 | 109,90 | BDI 1 | 141,06 | 686,96 |
| 24.6.10. | SINAPI-I | 1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 11,27 | 43,20 | BDI 1 | 55,45 | 624,92 |
| 24.6.11. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | 3,00 | 55,08 | BDI 1 | 70,70 | 212,10 |
| 24.7. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 4.405,90 |
| 24.7.1. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 7,20 | 74,67 | BDI 1 | 95,84 | 690,05 |
| 24.7.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. | M2 | 3,60 | 804,19 | BDI 1 | 1.032,18 | 3.715,85 |
| 25. |  |  | REFORMA DA SALA DE FUNCIONÁRIOS e SALA DE AGENTES DE SAÚDE |  |  |  |  | - | 9.927,77 |
| 25.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 966,10 |
| 25.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 16,80 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 151,54 |
| 25.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 1,68 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 94,67 |
| 25.1.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 32,34 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 719,89 |
| 25.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 5.988,81 |
| 25.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 32,34 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 916,52 |
| 25.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 32,34 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 4.579,99 |
| 25.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 27,58 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 492,30 |
| 25.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 1.997,71 |
| 25.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 1,68 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 154,53 |
| 25.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3,36 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 33,00 |
| 25.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3,36 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 202,88 |
| 25.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,36 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 67,13 |
| 25.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 75,24 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 167,79 |
| 25.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 75,24 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 1.372,38 |
| 25.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 726,68 |
| 25.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 32,34 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 72,12 |
| 25.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 32,34 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 654,56 |
| 25.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 248,47 |
| 25.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 14,15 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 248,47 |
| 26. |  |  | REFORMA ADMINISTRATIVO E SECRETÁRIO DE SAÚDE |  |  |  |  | - | 12.283,37 |
| 26.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 1.515,51 |
| 26.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,68 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 15,15 |
| 26.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 11,03 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 621,54 |
| 26.1.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 39,48 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 878,82 |
| 26.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 7.322,99 |
| 26.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 39,48 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 1.118,86 |
| 26.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 39,48 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 5.591,16 |
| 26.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 34,34 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 612,97 |
| 26.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 2.392,16 |
| 26.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 1,68 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 154,53 |
| 26.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3,36 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 33,00 |
| 26.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3,36 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 202,88 |
| 26.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,36 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 67,13 |
| 26.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 94,51 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 210,76 |
| 26.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 94,51 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 1.723,86 |
| 26.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 887,12 |
| 26.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 39,48 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 88,04 |
| 26.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 39,48 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 799,08 |
| 26.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 165,59 |
| 26.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,43 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 165,59 |
| 27. |  |  | REFORMA SALA DE AGENDAMENTO MÉDICO e FARMACÊUTICA |  |  |  |  | - | 12.225,38 |
| 27.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 722,76 |
| 27.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3,14 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 176,94 |
| 27.1.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 24,52 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 545,82 |
| 27.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 4.717,20 |
| 27.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 24,52 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 694,90 |
| 27.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 24,52 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 3.472,52 |
| 27.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 30,80 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 549,78 |
| 27.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 6.010,65 |
| 27.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 18,21 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 1.674,96 |
| 27.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 36,42 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 357,64 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 36,42 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 2.199,04 |
| 27.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 36,42 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 727,67 |
| 27.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 51,36 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 114,53 |
| 27.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 51,36 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 936,81 |
| 27.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 550,96 |
| 27.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 24,52 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 54,68 |
| 27.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 24,52 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 496,28 |
| 27.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 223,81 |
| 27.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 9,43 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 165,59 |
| 27.5.2. | SINAPI | 100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE | UN | 1,00 | 45,36 | BDI 1 | 58,22 | 58,22 |
| 28. |  |  | REFORMA DA FARMÁCIA |  |  |  |  | - | 24.152,86 |
| 28.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 960,81 |
| 28.1.1. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7,20 | 27,32 | BDI 1 | 35,07 | 252,50 |
| 28.1.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 31,82 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 708,31 |
| 28.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 5.955,23 |
| 28.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 31,82 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 901,78 |
| 28.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 31,82 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 4.506,35 |
| 28.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 30,65 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 547,10 |
| 28.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 7.483,18 |
| 28.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 21,26 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 1.955,49 |
| 28.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 42,52 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 417,55 |
| 28.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 42,52 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 2.567,36 |
| 28.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 42,52 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 849,55 |
| 28.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 44,83 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 99,97 |
| 28.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 87,35 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 1.593,26 |
| 28.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 715,00 |
| 28.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 31,82 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 70,96 |
| 28.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 31,82 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 644,04 |
| 28.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 5.814,58 |
| 28.5.1. | COMPOSIÇÃO | 2 | PORTA DE CORRER (80X210) EM MADEIRA REVESTIDA EM HDF BRANCO INSTALADA | unidade | 2,00 | 1.180,62 | BDI 1 | 1.515,33 | 3.030,66 |
| 28.5.2. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 14,15 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 248,47 |
| 28.5.3. | SINAPI | 100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE | UN | 1,00 | 45,36 | BDI 1 | 58,22 | 58,22 |
| 28.5.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. | M2 | 2,40 | 804,19 | BDI 1 | 1.032,18 | 2.477,23 |
| 28.6. |  |  | CONSTRUÇÃO DE ESCADAS |  |  |  |  | - | 3.224,06 |
| 28.6.1. | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | KG | 19,25 | 18,09 | BDI 1 | 23,22 | 446,99 |
| 28.6.2. | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | KG | 9,39 | 15,37 | BDI 1 | 19,73 | 185,26 |
| 28.6.3. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM | M3 | 0,68 | 597,26 | BDI 1 | 766,58 | 521,27 |
| 28.6.4. | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 | M2 | 8,10 | 39,73 | BDI 1 | 50,99 | 413,02 |
| 28.6.5. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 8,10 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 1.147,12 |
| 28.6.6. | SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 5,00 | 79,53 | BDI 1 | 102,08 | 510,40 |
| 29. |  |  | REFORMA SALA DOS MOTORISTAS/RECEPÇÃO/SERVIDOR/GUARDA MACA |  |  |  |  | - | 12.678,40 |
| 29.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 604,40 |
| 29.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,36 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 30,31 |
| 29.1.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 25,79 | 17,34 | BDI 1 | 22,26 | 574,09 |
| 29.2. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 5.016,95 |
| 29.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 25,79 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 730,89 |
| 29.2.2. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 25,79 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 3.652,38 |
| 29.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 35,50 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 633,68 |
| 29.3. |  |  | PAREDE |  |  |  |  | - | 5.626,81 |
| 29.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 13,26 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 1.219,65 |
| 29.3.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 26,52 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 260,43 |
| 29.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 26,52 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 1.601,28 |
| 29.3.4. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 26,52 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 529,87 |
| 29.3.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 76,26 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 170,06 |
| 29.3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 101,18 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 1.845,52 |
| 29.4. |  |  | TETO |  |  |  |  | - | 579,50 |
| 29.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA | M2 | 25,79 | 1,74 | BDI 1 | 2,23 | 57,51 |
| 29.4.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 25,79 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 521,99 |
| 29.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 850,74 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.5.1. | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 14,15 | 13,68 | BDI 1 | 17,56 | 248,47 |
| 29.5.2. | SINAPI | 100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE | UN | 2,00 | 45,36 | BDI 1 | 58,22 | 116,44 |
| 29.5.3. | SINAPI-I | 11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | M2 | 0,60 | 357,24 | BDI 1 | 458,52 | 275,11 |
| 29.5.4. | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 0,60 | 273,63 | BDI 1 | 351,20 | 210,72 |
| 30. |  |  | REFORMA DA SALA DE ESPERA E ACESSO FRONTAL |  |  |  |  | - | 183.370,88 |
| 30.1. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | - | 6.383,15 |
| 30.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8,40 | 7,03 | BDI 1 | 9,02 | 75,77 |
| 30.1.2. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7,20 | 27,32 | BDI 1 | 35,07 | 252,50 |
| 30.1.3. | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8,49 | 216,99 | BDI 1 | 278,51 | 2.364,55 |
| 30.1.4. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 4,61 | 475,29 | BDI 1 | 610,03 | 2.812,24 |
| 30.1.5. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 6,75 | 43,90 | BDI 1 | 56,35 | 380,36 |
| 30.1.6. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 47,00 | 5,63 | BDI 1 | 7,23 | 339,81 |
| 30.1.7. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, | M2 | 47,00 | 2,62 | BDI 1 | 3,36 | 157,92 |
| 30.2. |  |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |  | - | 2.090,95 |
| 30.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 3,30 | 66,93 | BDI 1 | 85,90 | 283,47 |
| 30.2.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 5,73 | 10,01 | BDI 1 | 12,85 | 73,63 |
| 30.2.3. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 3,30 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 1.733,85 |
| 30.3. |  |  | VIGAMENTO DE BALDRAME |  |  |  |  | - | 6.095,65 |
| 30.3.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 22,63 | 110,00 | BDI 1 | 141,19 | 3.195,13 |
| 30.3.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 93,09 | 10,01 | BDI 1 | 12,85 | 1.196,21 |
| 30.3.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 37,95 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 516,88 |
| 30.3.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 2,26 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 1.187,43 |
| 30.4. |  |  | EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO |  |  |  |  | - | 12.863,95 |
| 30.4.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA | M2 | 46,20 | 138,67 | BDI 1 | 177,98 | 8.222,68 |
| 30.4.2. | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 219,56 | 8,58 | BDI 1 | 11,01 | 2.417,36 |
| 30.4.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 39,96 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 544,26 |
| 30.4.4. | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 16,89 | 10,83 | BDI 1 | 13,90 | 234,77 |
| 30.4.5. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 2,75 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 1.444,88 |
| 30.5. |  |  | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | - | 23.457,12 |
| 30.5.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 35,83 | 110,00 | BDI 1 | 141,19 | 5.058,84 |
| 30.5.2. | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 254,27 | 8,58 | BDI 1 | 11,01 | 2.799,51 |
| 30.5.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 52,28 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 712,05 |
| 30.5.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 2,26 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 1.187,43 |
| 30.5.5. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM | M2 | 71,41 | 149,47 | BDI 1 | 191,84 | 13.699,29 |
| 30.6. |  |  | EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO VIGAMENTO DE RESPALDO |  |  |  |  | - | 3.704,45 |
| 30.6.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA | M2 | 11,88 | 138,67 | BDI 1 | 177,98 | 2.114,40 |
| 30.6.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 40,11 | 10,01 | BDI 1 | 12,85 | 515,41 |
| 30.6.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 65,40 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 890,75 |
| 30.6.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,35 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 183,89 |
| 30.7. |  |  | EXECUÇÃO DE CINTA DE COBERTURA |  |  |  |  | - | 7.264,58 |
| 30.7.1. | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | M2 | 26,57 | 138,21 | BDI 1 | 177,39 | 4.713,25 |
| 30.7.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 69,96 | 10,01 | BDI 1 | 12,85 | 898,99 |
| 30.7.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 44,55 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 606,77 |
| 30.7.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 1,99 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 1.045,57 |
| 30.8. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | - | 12.312,24 |
| 30.8.1. | SINAPI | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES | um | 6,00 | 15,91 | BDI 1 | 20,42 | 122,52 |
| 30.8.2. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO | M2 | 57,44 | 84,87 | BDI 1 | 108,93 | 6.256,94 |
| 30.8.3. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO | M | 22,29 | 63,16 | BDI 1 | 81,07 | 1.807,05 |
| 30.8.4. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, | M | 14,00 | 109,90 | BDI 1 | 141,06 | 1.974,84 |
| 30.8.5. | SINAPI | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 2,00 | 274,19 | BDI 1 | 351,92 | 703,84 |
| 30.8.6. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | 10,30 | 109,46 | BDI 1 | 140,49 | 1.447,05 |
| 30.9. |  |  | ALVENARIA DA ELEVAÇÃO DAS PAREDES |  |  |  |  | - | 4.449,99 |
| 30.9.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | M2 | 48,38 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 4.449,99 |
| 30.10. |  |  | REVESTIMENTOS INCLUSIVE PILARES EXTERNOS |  |  |  |  | - | 20.817,72 |
| 30.10.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 192,01 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 1.885,54 |
| 30.10.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 192,01 | 47,04 | BDI 1 | 60,38 | 11.593,56 |
| 30.10.3. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 192,01 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 3.836,36 |
| 30.10.4. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 192,01 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 3.502,26 |
| 30.11. |  |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | - | 11.839,52 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11.1. | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 43,53 | 37,26 | BDI 1 | 47,82 | 2.081,60 |
| 30.11.2. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 43,53 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 1.233,64 |
| 30.11.3. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 43,53 | 110,34 | BDI 1 | 141,62 | 6.164,72 |
| 30.11.4. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M | 13,50 | 13,91 | BDI 1 | 17,85 | 240,98 |
| 30.11.5. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 18,33 | 90,05 | BDI 1 | 115,58 | 2.118,58 |
| 30.12. |  |  | PISO EXTERNO |  |  |  |  | - | 16.228,71 |
| 30.12.1. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 16,97 | 40,58 | BDI 1 | 52,08 | 883,80 |
| 30.12.2. | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 56,58 | 37,26 | BDI 1 | 47,82 | 2.705,66 |
| 30.12.3. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA | M2 | 56,58 | 22,08 | BDI 1 | 28,34 | 1.603,48 |
| 30.12.4. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 15,60 | 90,05 | BDI 1 | 115,58 | 1.803,05 |
| 30.12.5. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE | M2 | 56,58 | 127,14 | BDI 1 | 163,18 | 9.232,72 |
| 30.13. |  |  | FORRO |  |  |  |  | - | 8.766,63 |
| 30.13.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE | M2 | 57,44 | 87,72 | BDI 1 | 112,59 | 6.467,17 |
| 30.13.2. | SINAPI | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). | M | 44,28 | 40,46 | BDI 1 | 51,93 | 2.299,46 |
| 30.14. |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | - | 8.646,16 |
| 30.14.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 192,01 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 3.836,36 |
| 30.14.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 96,76 | 14,21 | BDI 1 | 18,24 | 1.764,90 |
| 30.14.3. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 57,44 | 25,53 | BDI 1 | 32,77 | 1.882,31 |
| 30.14.4. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 57,44 | 15,77 | BDI 1 | 20,24 | 1.162,59 |
| 30.15. |  |  | ESQUADRIAS DA FACHADA DE ACESSO |  |  |  |  | - | 38.450,06 |
| 30.15.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. | M2 | 25,14 | 804,19 | BDI 1 | 1.032,18 | 25.949,01 |
| 30.15.2. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO | M2 | 9,46 | 554,87 | BDI 1 | 712,18 | 6.737,22 |
| 30.15.3. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 12,59 | 356,69 | BDI 1 | 457,81 | 5.763,83 |
| 31. |  |  | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS |  |  |  |  | - | 11.162,09 |
| 31.1. |  |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |  | - | 709,12 |
| 31.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 1,16 | 66,93 | BDI 1 | 85,90 | 99,64 |
| 31.1.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 1,16 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 609,48 |
| 31.2. |  |  | VIGAMENTO DE BALDRAME |  |  |  |  | - | 756,97 |
| 31.2.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2,53 | 110,00 | BDI 1 | 141,19 | 357,21 |
| 31.2.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 20,81 | 10,01 | BDI 1 | 12,85 | 267,41 |
| 31.2.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 5,86 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 79,81 |
| 31.2.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,10 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 52,54 |
| 31.3. |  |  | EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA LAJE DE FORRO |  |  |  |  | - | 1.204,85 |
| 31.3.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA | M2 | 3,78 | 138,67 | BDI 1 | 177,98 | 672,76 |
| 31.3.2. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 24,68 | 10,01 | BDI 1 | 12,85 | 317,14 |
| 31.3.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS | KG | 6,91 | 10,61 | BDI 1 | 13,62 | 94,11 |
| 31.3.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,23 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 120,84 |
| 31.4. |  |  | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE DE FORRO |  |  |  |  | - | 1.378,64 |
| 31.4.1. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,32 | 409,36 | BDI 1 | 525,41 | 168,13 |
| 31.4.2. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM | M2 | 6,31 | 149,47 | BDI 1 | 191,84 | 1.210,51 |
| 31.5. |  |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA ATÉ A LAJE DE FORRO |  |  |  |  | - | 711,01 |
| 31.5.1. | sinapi | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 7,73 | 71,66 | BDI 1 | 91,98 | 711,01 |
| 31.6. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 461,54 |
| 31.6.1. | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 4,44 | 37,26 | BDI 1 | 47,82 | 212,32 |
| 31.6.2. | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA | M2 | 4,44 | 43,73 | BDI 1 | 56,13 | 249,22 |
| 31.7. |  |  | INTERNO INTERNO E TETO |  |  |  |  | - | 2.326,88 |
| 31.7.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | M2 | 16,03 | 3,53 | BDI 1 | 4,53 | 72,62 |
| 31.7.2. | SINAPI | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO | M2 | 16,03 | 35,84 | BDI 1 | 46,00 | 737,38 |
| 31.7.3. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA | M2 | 21,10 | 56,01 | BDI 1 | 71,89 | 1.516,88 |
| 31.8. |  |  | REBOCO EXTERNO |  |  |  |  | - | 999,25 |
| 31.8.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 13,54 | 7,65 | BDI 1 | 9,82 | 132,96 |
| 31.8.2. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA | M2 | 13,54 | 49,85 | BDI 1 | 63,98 | 866,29 |
| 31.9. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | - | 393,61 |
| 31.9.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 13,54 | 2,20 | BDI 1 | 2,82 | 38,18 |
| 31.9.2. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 13,54 | 20,45 | BDI 1 | 26,25 | 355,43 |
| 31.10. |  |  | PINTURA INTERNA - TETO |  |  |  |  | - | 177,42 |
| 31.10.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4,44 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 88,71 |
| 31.10.2. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 4,44 | 15,57 | BDI 1 | 19,98 | 88,71 |
| 31.11. |  |  | PORTAS EXTERNAS |  |  |  |  | - | 1.732,00 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.11.1. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, | M2 | 2,70 | 499,79 | BDI 1 | 641,48 | 1.732,00 |
| 31.12. |  |  | INSTALAÇÃO DE RALO DE ESGOTO |  |  |  |  | - | 310,80 |
| 31.12.1. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 3,00 | 17,87 | BDI 1 | 22,94 | 68,82 |
| 31.12.2. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | 5,00 | 18,79 | BDI 1 | 24,12 | 120,60 |
| 31.12.3. | SINAPI | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 1,00 | 94,57 | BDI 1 | 121,38 | 121,38 |
| 32. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | - | 19.241,44 |
| 32.0.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 661,90 | 2,20 | BDI 1 | 2,82 | 1.866,56 |
| 32.0.2. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 661,90 | 20,45 | BDI 1 | 26,25 | 17.374,88 |
| 33. |  |  | REFORMA DO TELHADO EM GERAL |  |  |  |  | - | 12.274,23 |
| 33.1. |  |  | INSTALAÇÃO DE CONDUTORES |  |  |  |  | - | 4.302,13 |
| 33.1.1. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 | M | 10,00 | 72,16 | BDI 1 | 92,62 | 926,20 |
| 33.1.2. | SINAPI | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 6,00 | 274,19 | BDI 1 | 351,92 | 2.111,52 |
| 33.1.3. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | 9,00 | 109,46 | BDI 1 | 140,49 | 1.264,41 |
| 33.2. |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | - | 7.972,10 |
| 33.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 8,00 | 66,93 | BDI 1 | 85,90 | 687,20 |
| 33.2.2. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | 50,00 | 109,46 | BDI 1 | 140,49 | 7.024,50 |
| 33.2.3. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5,00 | 40,58 | BDI 1 | 52,08 | 260,40 |
| 34. |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | - | 24.326,23 |
| 34.0.1. | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO | M2 | 96,05 | 72,73 | BDI 1 | 93,35 | 8.966,27 |
| 34.0.2. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR | M2 | 96,05 | 65,51 | BDI 1 | 84,08 | 8.075,88 |
| 34.0.3. | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 80,85 | 11,52 | BDI 1 | 14,79 | 1.195,77 |
| 34.0.4. | SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | 0,65 | 628,49 | BDI 1 | 806,67 | 524,34 |
| 34.0.5. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM | M | 72,59 | 46,66 | BDI 1 | 59,89 | 4.347,42 |
| 34.1. |  |  | RAMPAS DE ACESSO |  |  |  |  | - | 1.216,55 |
| 34.1.1. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ | M3 | 0,96 | 370,38 | BDI 1 | 475,38 | 456,36 |
| 34.1.2. | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA | M2 | 6,40 | 37,26 | BDI 1 | 47,82 | 306,05 |
| 34.1.3. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER | M2 | 6,40 | 55,29 | BDI 1 | 70,96 | 454,14 |

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ERVAL GRANDE

Local

Nome: Título:

Marlei Salete Ogrodowski Engª Civil

19 de abril de 2022

Data

CREA/CAU 83900

ART/RRT: 11497225