MEMORIAL DESCRITIVO

CERCAS, PISOS, PILARES E COBERTURA

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE

OBRA: LICENÇA AMBIENTAL

ENDEREÇO: ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE – RS

  - OBJETIVO

O memorial a seguir visa descrever as etapas a serem cumpridas na execução das cercas, pilares, pisos e cobertura.

  - CERCAMENTO DO LOCAL

Serão construídas cercas em toda área especificada. Separando as industrias que existem nela. Colocando portões para que haja uma melhor separação.

As cercas serão executadas com quatro fios lisos galvanizados em torno de todo o perímetro delimitado, empregando um palanque de madeira tratada a cada três metros de distancia de um para o outro, todos fixos ao chão e preso ao arame por grampos específicos para cerca.

Os portões serão colocados nos pontos aonde existe tráfego de veículos, os portões serão de madeira, nos tamanhos que correspondam com o exigido.

  - PISO E PILARES

MATERIAL

O cimento deverá ser do tipo Portland Composto com Pozolana (CP II-Z classe 32), a areia deverá ser do tipo quartzosa, com dimensões igual ou inferior a 4,8 mm, a brita deverá atender dimensões maiores de 4,8 mm. Tanto a areia quanto a brita deverão ser colocadas em local evitando a contaminação com material estranhos. Deverão ser utilizados tabuas para servir de contenção e evitar que o material se espalhe provocando desperdício e sujeira na área. O concreto a ser utilizado deverá possuir resistência mínima de 18 MPa com consumo mínimo de 350 Kg de cimento por m³ de concreto.

FUNDAÇÃO

As fundações serão executadas satisfazendo a NBR 6120 e NBR 6122. Antes da execução das sapatas, serão abertas as valas até a profundidade em que o solo apresente resistência compatível para o fim a que se destina. Será executada uma camada de 10 cm de concreto magro fck – 9 MPa.

OS PILARES

Os pilares seguirão obrigatoriamente as disposições que encontram-se especificadas no projeto gráfico. Será utilizado o vibrador de imersão para obter total compacidade, sendo evitado o contato direto do vibrador com a armadura e a forma. Deverão ser tomadas todas as precauções para evitar a formação de ninhos, alteração da posição da armadura, formação execessiva de nata na superfície ou a segregação do concreto. O responsável técnico conferira a ferragem antes da concretagem.

FORMAS E ESCORAMENTO

Serão executadas, seguindo rigorosamente as especificações, deverão resistir aos esforços que a estação sujeitas, durante e após a concretagem. Antes do inicio da concretagem, as formas serão molhadas até a saturação, executados furos para escoamento do excesso de água e verificada a estanqueidade. A retirada das formas não deverão acontecer antes dos 28 dias após a concretagem.

ARMADURA

Após a colocação da armadura, deverá ser feita a limpeza da caixaria, estas deverão estar perfeitamente limpas, sem ferrugem, graxas, cimento, pedaços de madeira, ou de qualquer elemento que possa prejudicar a aderência da armadura com o concreto.

CURA

A cura deverá ser feita obrigatoriamente durante os primeiros sete dias contando a partir do término da concretagem, através da manutenção da umidade superficial.

PISO

Para a aplicação do piso de concreto, será feito o nivelamento da terra, compactação do solo, uma camada de brita, logo em seguida será aplicada a ferragem, o concreto será feito in loco no traço 3 : 1, método convencional.

  - COBERTURA

O madeiramento será de pinheiro de 1º qualidade, isento de cupins e brocas, apoiados sobre a estrutura. Serão colocadas folhas de aluzinc com inclinação do telhado de 15%, fixadas com parafusos e vedação apropriada.

Erval Grande – RS, 15 de fevereiro de 2016.

AGUSTINO SINSKI

PREFEITO